## Rabivere küla Suurküla tee ja Rabivere sootee liigvee kaitse eelprojekti lähteülesanne.

A. Eesmärk:

Kevadisest liigveest tulenevate liiklustakistuste ja teekahjustuste ärahoidmine Suurküla tee ja Rabivere sootee lõikudel.

B. Olemasolev olukord:

Asukoht: Rabivere küla Suurküla tee vastavalt lisatud skeemile.

Lubatud kiirus tööalale jääval teel ja ristuvatel teedel: 70 km/h

Prognoositav maakasutus:

- Reformimata riigimaa Suurküla tee maa

- Sepa maatulundusmaa 31701:006:1022 Rabivere küla;

- Nurmeotsa maatulundusmaa 31701:006:1168 Rabivere küla;

- Nurmeotsa maatulundusmaa 31701:006:1169 Rabivere küla;

- Kaalu maatulundusmaa 31701:006:1254 Rabivere küla;

- Peetri maatulundusmaa 31701:006:1194 Rabivere küla;

- Pauli maatulundusmaa 31701:006:0025 Rabivere küla;

- Lepiku maatulundusmaa 31701:006:0073 Rabivere küla.

Tööalale jäävad liiklussõlmed ja ristmikud:

- Suurküla tee, Rabivere sootee ja Kimmi tee ristmik;

- Rabivere sootee ja Mutso tee ristmik;

- Mahasõidud erakinnistutele ja õuealadele hinnanguliselt 4, täpsustatakse projekteerimise käigus.

Tööalale jäävad tehovõrgud: Õhuliinid. Täpsustatakse geodeetilise mõõdistusega.

Kitsendused:

- Vallateede kaitsevööndid;

- Tehnovõrkude kaitsevööndid.

Tööala prognoositav pikkus: 600 m.

C. Projekteerimise nõuded:

- Kavandada teeäärsed kraavid liigvee ärajuhtimiseks arvestades paikkonna reljeefi;

- Vajadusel näha ette tee mulkeha tõstmine;

- Liikluskorraldusvahendid: säilitada olemasolevad;

- Kavandada tee ja kraavidega külgneva ala haljastus arvestades olemasoleva maapinna kõrgusi ja vertikaalplaneeringut;

- Kavandada tee ja kraavidega külgneva ala haljastus arvestades olemasoleva maapinna kõrgusi ja vertikaalplaneeringut;

- Kavandada juurdepääsud erakruntidele;

- Projekteerimise lähtetase - hea, vajadusel (põhjendatult) – rahuldav;

- Teekatte laius: võtta aluseks olemasoleva tee laius;

- Eelvooluks soovitav näha ette Lepiku ja Kilu kinnistul asuvat maaparanduskraavi.

Geodeetiline mõõdistus:

- Mõõdistada teetrassi maa-ala lähtudes Maanteeameti nõuded teede projekteerimise ehitusgeodeetilistele uurimistöödele (M 1 : 500 – 1 : 5000) (PROJEKT). www.mnt.ee rubriik;

- Ristumised mõõdistada mahus mis võimaldab kraavide ristumiste projekteerimist.

Projekteerija vastutab projekteerimiseks piisava uurimistööde mahu eest, arvestades projektlahenduste erinevate variantidega.

Liigveeärastuse lahendus teostada koostöös Kohila Vallavalitsusega.

Vormistada asukoha skeem M 1/2000 ja tee projektplaan (asendiplaan) M 1/500 koos kinnistupiiride ja aadresside ning katastritunnuste äranäitamisega. Anda teekatete ja teega külgnevate alade vertikaalplaneering ning kirjeldada sadevee ja liigvee ärajuhtimine. Eelvool näha ette Lepiku kinnistul arvestades reljeefi.

Selgitada tehnovõrkude ümberehituse vajadus, taotleda tehnilised tingimused ja anda ligikaudne tööde maksumus.

Koostada töömahtude loend ja taotluseelarve.

Koostada isikliku kasutuse õiguse seadmise joonis või omaniku keeldumisel krundijaotuse kava M 1/500 ehitustöödeks ja hilisemaks hoolduseks vajaliku teemaa võõrandamiseks arvestades ühtlase teemaa laiusega võimalikult pikas ulatuses.

Krundijaotuse kava peab näitama äralõike kinnistutest ja fikseerima reformimata riigimaa, mida on vaja täiendavalt taotleda valla omandisse teemaaks.

Kooskõlastamine:

- Eskiisprojekt Kohila Vallavalitsus;

- Tööalale jäävate tehnovõrkude valdajad;

- Maaomanikud krundijaotuskavadel või isikliku kasutusõiguse joonistel;

- Põllumajandusamet.

Vormistus: Projekt esitada ehitusloa saamiseks 3 identses eksemplaris paberkandlal ja digitaalselt. Ehitusloa taotlusega esitada tehnilised näitajad ja koordinaadid (blanketid vt. www.ehr.ee).

Projekteerimise lõpetamise tähtaeg 16. detsember 2013.

Tööala joonis:

OLEMASOLEV SÕIDUTEE

KAVANDATAV KRAAV

Koostas: 							vallaarhitekt Rein Ailt